Arctic Superneema 12 strand rope

| Art nr | Dia. / mm | g/m | Bruddstyrke tonn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Uten øye Med øye |  |
| 146206 | 6 | 24 | 4,4 | 4,0 |
| 146208 | 8 | 37 | 6,8 | 6,1 |
| 146210 | 10 | 57 | 10,1 | 9,1 |
| 146212 | 12 | 88 | 15,1 | 13,6 |
| 146214 | 14 | 118 | 20,1 | 18,1 |
| 146216 | 16 | 148 | 25,1 | 22,6 |
| 146218 | 18 | 190 | 31,7 | 28,5 |
| 146220 | 20 | 227 | 37,1 | 33,4 |
| 146222 | 22 | 260 | 47,0 | 42,3 |
| 146224 | 24 | 330 | 54,5 | 49,1 |
| 146226 | 26 | 390 | 64,5 | 58,1 |
| 146228 | 28 | 440 | 71,5 | 64,4 |
| 146232 | 32 | 590 | 91,0 | 81,9 |
| 146236 | 36 | 730 | 109,0 | 98,1 |
| 146240 | 40 | 890 | 130,5 | 117,5 |
| 146242 | 42 | 1000 | 142,0 | 127,8 |
| 146244 | 44 | 1060 | 153,5 | 138,2 |
| 146246 | 46 | 1160 | 166,0 | 149,4 |
| 146248 | 48 | 1250 | 178,0 | 160,2 |
| 146250 | 50 | 1370 | 190,5 | 171,5 |
| 146252 | 52 | 1480 | 204,0 | 183,6 |
| 146254 | 54 | 1580 | 222,0 | 199,8 |
| 146256 | 56 | 1700 | 234,4 | 211,0 |
| 146258 | 58 | 1860 | 253,0 | 227,7 |
| 146266 | 66 | 2350 | 312,0 | 280,8 |
| 146270 | 70 | 2650 | 351,0 | 315,9 |
| 146276 | 76 | 3120 | 405,0 | 364,5 |
| 146280 | 80 | 3500 | 451,0 | 405,9 |

Fiber:			HMPE

Smeltepunkt:		145 oC

Forlengelse v/brudd:	3 %

Egenvekt:			0,98 (flyter)

Lengde:			Metervis

Vann obsorpsjon:		Nei

UV resistens:		God

Bruksområder:	Sleping, fortøyning,			løft m.m.

Produsert iht. Gjeldende ISO standard og

testet iht. ISO 2307.

Vi kan også tilby kappet i ønskede

lengder, på storkveiler eller i kasse.

Spleiset øye (forbehold om mengd)